__________________________________
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

должность

____________ /____________________/
подпись, расшифровка

«____» ____________ 2026 г.

# NETBOX

## ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Обозначение: RU.__________.NETBOX.ТО.01

Версия 1.0

2026

# АННОТАЦИЯ

Настоящий документ устанавливает требования к комплексу технических средств информационной системы учёта ИТ- и телекоммуникационной инфраструктуры, реализованной на базе NetBox с плагином netbox_map.

Состав требований основан на положениях ГОСТ 34.602-2020 в части требований к техническому обеспечению автоматизированной системы. Изложение описания комплекса технических средств выполнено с учётом РД 50-34.698-90. Термины применены по ГОСТ Р 59853-2021.

Расчёт ресурсов выполнен на основании фактических замеров действующего стенда, приведённых в разделе 3. Замеры выполнены при отключённом экземпляре по состоянию файловой системы; методика приведена в приложении А, что позволяет повторить расчёт для иного объёма данных.

Документ связан с документами RU.__________.00001-01 13 01 (техническая архитектура), RU.__________.NETBOX.ФТ.01 (функциональные требования) и RU.__________.00001-01 51 01 (программа и методика испытаний).

Статус: проект к утверждению владельцем информационной системы совместно со службой эксплуатации инфраструктуры.

# СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения

- Состав комплекса технических средств

- Исходные данные для расчёта

- Требования к серверным ресурсам

- Требования к дисковой подсистеме

- Требования к вариантам размещения

- Требования к сети

- Требования к рабочим местам

- Требования к резервному копированию и отказоустойчивости

- Требования к системному программному обеспечению

- Требования к электропитанию и размещению

- Порядок пересмотра требований
Приложение А. Методика расчёта
Приложение Б. Спецификация к закупке
Приложение В. Контрольный лист приёмки технических средств

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Назначение документа

Документ устанавливает минимально необходимые и рекомендуемые характеристики технических средств, обеспечивающих работу информационной системы, и служит основанием для:

- формирования заявки на выделение вычислительных ресурсов;

- проверки достаточности существующих ресурсов;

- планирования расширения при росте объёма учётных данных;

- приёмки технических средств по приложению В.

## 1.2. Категории требований

| Категория | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Минимальное | МИН | ниже этого значения работа не гарантируется |
| Рекомендуемое | РЕК | обеспечивает запас на трёхлетний рост |
| Желательное | ЖЕЛ | повышает отказоустойчивость или удобство эксплуатации |

Приёмка выполняется по категории МИН. Закупка планируется по категории РЕК: разница в стоимости между МИН и РЕК для рассматриваемых объёмов несущественна, а расширение действующей системы обходится дороже первоначального запаса.

## 1.3. Что определяет требования

Нагрузка на систему определяется не столько объёмом учётных данных, сколько:

- числом одновременно работающих пользователей;

- интенсивностью работы с картой и топологией — это наиболее ресурсоёмкие операции;

- интенсивностью обращений внешних систем по программному интерфейсу;

- глубиной хранения журнала изменений;

- разрешением растровой подложки карты.

Объём собственно учётных данных DCIM и IPAM для инфраструктуры масштаба организации невелик — см. раздел 3.

# 2. СОСТАВ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

| Средство | Назначение | Обязательность |
| --- | --- | --- |
| Сервер приложения | обратный прокси, сервер приложения, обработчики фоновых заданий | обязательно |
| Сервер базы данных | PostgreSQL | обязательно; допускается совмещение с сервером приложения |
| Сервер кэша и очередей | Redis | обязательно; допускается совмещение |
| Дисковое хранилище | база данных, медиафайлы, тайлы, журналы | обязательно |
| Хранилище резервных копий | копии базы данных и файловых данных | обязательно; должно быть отделено от рабочего хранилища |
| Изолированный контур проверки восстановления | проверка пригодности резервных копий, проверка обновлений | обязательно |
| Рабочие места пользователей | работа с системой через браузер | обязательно |
| Средства резервирования электропитания | бесперебойная работа серверов | по требованиям к доступности |

Изолированный контур не требует постоянно выделенных ресурсов и может развёртываться на время проверки. Отсутствие возможности его развернуть делает невыполнимыми требования ФТ-SAF-04 и испытания И-56 — И-57.

# 3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА

## 3.1. Фактические замеры действующего стенда

Замеры выполнены по состоянию файловой системы стенда и по содержимому логической копии базы данных.

| Показатель | Замеренное значение |
| --- | --- |
| Каталог данных PostgreSQL | 174 МБ |
| Логическая копия базы данных (SQL) | 1,3 МБ |
| Каталог MEDIA_ROOT | 2,9 МБ |
| — вложенные изображения | 2,7 МБ |
| — данные плагина netbox_map | 180 КБ |
| — кэш | 56 КБ |
| Тайлы подложки в дереве статики | 168 КБ |
| Исходный код NetBox | 117 МБ |
| Виртуальное окружение Python | 407 МБ |
| Сборки PostgreSQL, Redis, Python | 27 МБ |

## 3.2. Объём учётных данных стенда

| Объект | Число записей |
| --- | --- |
| Устройства | 116 |
| Типы устройств | 5 |
| Стойки | 43 |
| Локации | 12 |
| Кабели | 116 |
| Терминации кабелей | 234 |
| Передние порты | 632 |
| Задние порты | 120 |
| Записи журнала изменений | 280 |
| Сохранённые виды топологии | 5 |
| Фоновые задания | 6 |

## 3.3. Выводы для расчёта

Вывод 1. Учётные данные занимают мало места. Логическая копия базы при 116 устройствах и 116 кабелях составляет 1,3 МБ. Каталог данных PostgreSQL в 174 МБ занят преимущественно системными объектами, индексами и журналом упреждающей записи, а не прикладными данными. Базовый объём каталога данных практически не зависит от числа учётных объектов в рассматриваемом диапазоне.

Вывод 2. Определяющим фактором роста базы является журнал изменений, а не учётные объекты. На стенде 280 записей журнала при 116 устройствах. В промышленной эксплуатации число записей журнала растёт непрерывно и ограничивается только параметром срока хранения.

Вывод 3. Определяющим фактором роста дискового пространства вне базы является растровая подложка карты. Тайлы стенда занимают 168 КБ, что соответствует подложке малого разрешения. Для подложки промышленного масштаба объём рассчитывается по приложению А и способен на несколько порядков превысить объём всех прочих данных.

Вывод 4. Требования к оперативной памяти и процессору определяются числом одновременных пользователей и работой с картой и топологией, а не объёмом хранимых данных.

## 3.4. Прогнозируемый объём промышленного контура

Заполняется владельцем информационной системы до утверждения. Значения используются в расчёте раздела 5.

| Показатель | Прогноз |
| --- | --- |
| Число устройств | заполнить |
| Число кабелей | заполнить |
| Число портов и интерфейсов | заполнить |
| Число IP-адресов и префиксов | заполнить |
| Число маркеров и кабельных трасс на карте | заполнить |
| Число муфт со схемами разварки | заполнить |
| Число одновременно работающих пользователей | заполнить |
| Число изменений учётных объектов в сутки | заполнить |
| Срок хранения журнала изменений, суток | заполнить |
| Разрешение растровой подложки, пикселей | заполнить |
| Число планов помещений | заполнить |

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРНЫМ РЕСУРСАМ

## 4.1. Совмещённое размещение

Вариант применяется при числе одновременных пользователей до 25 и является рекомендуемым для большинства случаев.

| Ресурс | МИН | РЕК | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессорные ядра | 4 | 8 | 2 ядра — сервер приложения, 1 — обработчик заданий, 1 — база данных; РЕК даёт запас на построение топологии и нарезку тайлов |
| Оперативная память | 8 ГБ | 16 ГБ | база данных 2–4 ГБ, приложение 2–4 ГБ, обработчики 1–2 ГБ, кэш файловой системы; нарезка тайлов кратковременно требует памяти пропорционально разрешению исходного изображения |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | — |
| Тип дисковой подсистемы | SSD | SSD NVMe | база данных чувствительна к задержкам произвольного доступа |

Совмещение допустимо, поскольку профили нагрузки компонентов различаются по времени: пиковая нагрузка на базу данных приходится на открытие списков, на процессор — на построение топологии и нарезку тайлов.

## 4.2. Раздельное размещение

Вариант применяется при числе одновременных пользователей свыше 25, при требовании изоляции базы данных или при использовании существующего кластера СУБД.

| Узел | Ядра МИН/РЕК | Память МИН/РЕК | Диск |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер приложения и обработчиков | 4 / 8 | 8 / 16 ГБ | по разделу 5.4 |
| Сервер базы данных | 4 / 8 | 8 / 16 ГБ | по разделу 5.2 |
| Сервер Redis | 1 / 2 | 2 / 4 ГБ | 10 ГБ |

Redis допускается размещать совместно с сервером приложения в любом варианте: его требования к ресурсам невелики, а отказ Redis не приводит к утрате данных.

## 4.3. Требования к нарезке тайлов

Нарезка растровой подложки на тайлы — единственная операция, кратковременно требующая памяти, пропорциональной размеру исходного изображения. Исходное изображение разворачивается в память целиком, ограничение платформы на число пикселей при этом снято.

| Разрешение подложки | Оценка требуемой памяти на время нарезки |
| --- | --- |
| 10 000 × 10 000 | около 0,4 ГБ |
| 20 000 × 20 000 | около 1,6 ГБ |
| 40 000 × 40 000 | около 6,4 ГБ |
| 60 000 × 60 000 | около 14,4 ГБ |

Оценка получена из расчёта 4 байта на пиксель для представления с прозрачностью, без учёта промежуточных буферов масштабирования. Фактическое потребление превышает расчётное примерно вдвое.

Требование. Если разрешение подложки превышает 20 000 × 20 000 пикселей, объём оперативной памяти сервера приложения должен быть увеличен до значения, покрывающего пиковое потребление нарезки, либо нарезка должна выполняться вне промышленного контура средством командной строки с последующим переносом готовых тайлов.

Нарезка выполняется однократно при вводе подложки и повторно при её замене. Постоянного резервирования памяти под эту операцию не требуется при условии выполнения её в согласованное окно.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИСКОВОЙ ПОДСИСТЕМЕ

## 5.1. Структура дискового пространства

| Область | Содержимое | Растёт |
| --- | --- | --- |
| Каталог данных PostgreSQL | учётные данные, журнал изменений, индексы, журнал упреждающей записи | непрерывно |
| MEDIA_ROOT | схемы разварки, снапшоты карты, вложенные изображения | умеренно |
| Дерево статики | код клиентской части, тайлы подложки | скачкообразно при замене подложки |
| Код приложения и виртуальное окружение | NetBox, зависимости, плагин | при обновлениях |
| Журналы | журналы приложения, обратного прокси, базы данных | непрерывно |
| Резервные копии | копии базы и файловых данных | по глубине хранения |

## 5.2. Каталог данных PostgreSQL

| Составляющая | Расчёт | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Базовый объём | 200 МБ | замер стенда — 174 МБ; округление вверх |
| Учётные данные | число объектов × 3 КБ | замер: 1,3 МБ логической копии на ~2 000 значимых записей |
| Журнал изменений | изменений в сутки × срок хранения × 5 КБ | запись содержит состояния объекта до и после |
| Индексы и служебные данные | 50 % от суммы предыдущих строк | типовое соотношение для рабочей нагрузки |
| Журнал упреждающей записи | 5 ГБ | зависит от настройки контрольных точек |
| Запас на обслуживание | 100 % от расчётного объёма | необходим для переиндексации и обновления версии |

Минимальный объём — 50 ГБ, рекомендуемый — 100 ГБ. Для типовых объёмов учётных данных определяющей составляющей является журнал изменений, а не сами объекты.

Пример: при 500 изменениях в сутки и сроке хранения 365 суток журнал занимает около 0,9 ГБ, что не является определяющим. При 10 000 изменениях в сутки — около 18 ГБ, и срок хранения подлежит согласованию отдельно.

## 5.3. Тайлы растровой подложки

Расчёт выполняется по методике приложения А. Фактические параметры нарезки, установленные анализом состава плагина: размер тайла 256 пикселей, формат WebP с качеством 85, число уровней масштабирования — 4.

Ориентировочный объём для типовых разрешений подложки:

| Разрешение подложки | Тайлов на всех уровнях | Оценка объёма |
| --- | --- | --- |
| 10 000 × 10 000 | около 2 100 | 20–80 МБ |
| 20 000 × 20 000 | около 8 300 | 80–330 МБ |
| 40 000 × 40 000 | около 33 200 | 0,3–1,3 ГБ |
| 60 000 × 60 000 | около 74 700 | 0,7–3,0 ГБ |

Разброс оценки объёма обусловлен характером изображения: чертёж и схема сжимаются в несколько раз лучше аэрофотоснимка. Точный объём определяется пробной нарезкой по приложению А.

Требование. До закупки дискового пространства выполняется пробная нарезка фактической подложки в изолированном контуре и фиксируется полученный объём. Расчётные значения настоящей таблицы применяются только при невозможности пробной нарезки.

Объём удваивается, если предусматривается хранение предыдущей версии подложки на время проверки новой.

## 5.4. Сводные требования к объёму

| Область | МИН | РЕК |
| --- | --- | --- |
| Каталог данных PostgreSQL | 50 ГБ | 100 ГБ |
| MEDIA_ROOT | 10 ГБ | 50 ГБ |
| Дерево статики с тайлами | по расчёту 5.3, не менее 5 ГБ | двойной расчётный объём |
| Код приложения и виртуальное окружение | 5 ГБ | 10 ГБ |
| Журналы | 10 ГБ | 30 ГБ |
| Операционная система и служебное ПО | 20 ГБ | 40 ГБ |
| Итого на сервере, без резервных копий | 100 ГБ | 250 ГБ |
| Хранилище резервных копий | по разделу 9.2 | по разделу 9.2 |

Объём MEDIA_ROOT определяется преимущественно вложенными изображениями, загружаемыми пользователями. При запрете загрузки изображений объём сокращается до единиц гигабайт.

## 5.5. Требования к производительности дисковой подсистемы

| Показатель | МИН | РЕК |
| --- | --- | --- |
| Тип носителя под базу данных | SSD | SSD NVMe |
| Задержка произвольного доступа | не более 5 мс | не более 1 мс |
| Носитель под тайлы и статику | SSD либо HDD | SSD |
| Носитель под резервные копии | HDD допустим | отдельное устройство или узел |

Размещение каталога данных PostgreSQL на носителе с механическим приводом приводит к деградации времени открытия списков и построения топологии сверх допустимого и не допускается.

Требование. Хранилище резервных копий должно быть физически отделено от рабочего хранилища. Резервная копия на том же носителе, что и база данных, не защищает от отказа носителя.

## 5.6. Контроль заполнения

| Область | Порог предупреждения | Порог критического уведомления |
| --- | --- | --- |
| Каталог данных PostgreSQL | 70 % | 85 % |
| MEDIA_ROOT и статика | 75 % | 90 % |
| Журналы | 75 % | 90 % |
| Хранилище резервных копий | 70 % | 85 % |
| Свободные индексные дескрипторы | 80 % | 90 % |

Исчерпание дискового пространства под каталогом данных PostgreSQL приводит к прекращению записи и является отказом системы. Контроль свободного места обязателен и входит в состав ежедневных проверок руководства системного программиста.

# 6. ТРЕБОВАНИЯ К ВАРИАНТАМ РАЗМЕЩЕНИЯ

| Вариант | Условия применения | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Виртуальная машина | основной вариант | ресурсы должны быть выделены гарантированно, без переподписки процессора и памяти |
| Физический сервер | при требовании изоляции | усложняет резервирование |
| Контейнеры | при наличии в организации платформы контейнеризации | требует отдельного решения по постоянным томам для MEDIA_ROOT, тайлов и данных базы |

Требование к виртуальной среде. Переподписка процессорных ресурсов для узла базы данных не допускается. Динамическое перераспределение оперативной памяти между виртуальными машинами для узла базы данных не применяется: оно приводит к непредсказуемой деградации.

Требование к постоянным томам. При размещении в контейнерах постоянными томами должны быть обеспечены: каталог данных PostgreSQL, MEDIA_ROOT, каталог тайлов в дереве статики. Размещение тайлов в слое образа контейнера приводит к их утрате при обновлении образа.

# 7. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТИ

## 7.1. Сетевые взаимодействия

| Направление | Протокол и порт | Требование |
| --- | --- | --- |
| Рабочее место → сервер приложения | TCP/443 | обязательно |
| Сервер приложения → сервер базы данных | TCP/5432 | закрыт для пользовательских сегментов |
| Сервер приложения → Redis | TCP/6379 | закрыт для пользовательских сегментов |
| Сервер приложения → внешние системы | TCP/443 | по перечню согласованных адресов |
| Внешние системы → сервер приложения | TCP/443 | по перечню согласованных адресов |
| Сервер → хранилище резервных копий | по применяемому решению | отдельный сегмент |
| Средства администрирования → серверы | TCP/22 | из выделенного сегмента |

## 7.2. Характеристики каналов

| Показатель | МИН | РЕК |
| --- | --- | --- |
| Пропускная способность до рабочих мест | 10 Мбит/с на пользователя | 25 Мбит/с на пользователя |
| Пропускная способность между сервером приложения и базой данных | 1 Гбит/с | 10 Гбит/с |
| Круговая задержка между сервером приложения и базой данных | не более 2 мс | не более 0,5 мс |
| Круговая задержка до рабочего места | не более 100 мс | не более 30 мс |

Требование к полосе на рабочее место обусловлено загрузкой тайлов подложки при первом открытии карты и её масштабировании. Прочие разделы системы существенно менее требовательны.

Требование. Размещение сервера приложения и сервера базы данных в разных площадках без выделенного канала не допускается: задержка сетевого взаимодействия непосредственно определяет время отклика интерфейса.

## 7.3. Имена и сертификаты

Требование

За системой закрепляется постоянное доменное имя

Имя разрешается во внутренней системе доменных имён

Установлен сертификат утверждённого удостоверяющего центра с полной цепочкой

Настроен контроль срока действия сертификата с заблаговременным уведомлением

Обращения по незащищённому протоколу перенаправляются либо закрыты

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ МЕСТАМ

| Ресурс | МИН | РЕК | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессор | 2 ядра | 4 ядра | отрисовка карты и топологии выполняется на стороне браузера |
| Оперативная память | 4 ГБ | 8 ГБ | вкладка с картой при большом числе маркеров требует существенной памяти |
| Разрешение экрана | 1366 × 768 | 1920 × 1080 | для работы с картой и топологией — не менее 1600 × 900 |
| Браузер | актуальная версия Chromium, Chrome, Firefox или Edge | — | JavaScript и cookie разрешены |
| Сетевое подключение | 10 Мбит/с | 25 Мбит/с | — |

Рабочее место администратора NetBox и инженера кабельной инфраструктуры комплектуется по категории РЕК: эти роли работают с картой, топологией и схемами разварки постоянно.

Установка дополнительного программного обеспечения на рабочее место не требуется — требование ФТ-OPS-01.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КОПИРОВАНИЮ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ

## 9.1. Состав копируемых данных

Состав установлен приложением Б документа RU.__________.00001-01 13 01 и включает восемь позиций. Технические средства должны обеспечивать копирование всех позиций, в том числе:

- каталога MEDIA_ROOT;

- каталога тайлов в дереве статики — копированием медиафайлов он не сохраняется;

- исходного изображения растровой подложки.

## 9.2. Объём хранилища резервных копий

| Составляющая | Расчёт |
| --- | --- |
| Полная копия базы данных | объём логической копии, около 1 % каталога данных |
| Копия файловых данных | объём MEDIA_ROOT и каталога тайлов |
| Глубина хранения | число хранимых копий по регламенту организации |
| Запас | 30 % |

Минимальный объём хранилища — трёхкратный объём копируемых данных, рекомендуемый — определяется глубиной хранения по регламенту организации.

## 9.3. Требования к отказоустойчивости

| Требование | Категория |
| --- | --- |
| Резервный источник электропитания серверов | МИН |
| Резервирование дисковой подсистемы средствами массива | МИН |
| Резервный сетевой путь до серверов | РЕК |
| Возможность развернуть изолированный контур для проверки восстановления | МИН |
| Резервный узел приложения | ЖЕЛ |
| Реплика базы данных | ЖЕЛ |

Целевое время восстановления и целевая точка восстановления устанавливаются требованиями ФТ-SAF-05 и ФТ-SAF-06 и проверяются испытанием И-57. Технические средства должны обеспечивать достижение установленных значений: при жёстком требовании к времени восстановления резервный узел и реплика переходят из категории ЖЕЛ в МИН.

# 10. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

| Компонент | Требование | Источник требования |
| --- | --- | --- |
| Операционная система | серверный дистрибутив Linux с действующей поддержкой | — |
| Python | 3.12, 3.13 или 3.14 | документация NetBox 4.6 |
| PostgreSQL | не ниже 14; не ниже 15 — при переходе на NetBox 4.7 | документация NetBox 4.6 |
| Redis | не ниже 5.0; не ниже 6.0 — при переходе на NetBox 4.7 | документация NetBox 4.6 |
| Обратный прокси | nginx либо равнозначный с поддержкой TLS | — |
| Сервер приложения | gunicorn либо равнозначный WSGI-сервер | — |

Требование к планированию. Поддержка PostgreSQL 14 и Redis версий ниже 6.0 объявлена устаревшей и будет прекращена в NetBox 4.7. Закупка и развёртывание PostgreSQL 14 либо Redis 5.x создаёт необходимость внепланового обновления при первом же обновлении платформы. Развёртывать следует PostgreSQL не ниже 15 и Redis не ниже 6.0.

На стенде применены PostgreSQL 15.14 и Redis 8.8.0 — обе версии удовлетворяют требованию с запасом.

Требование к минимальной версии NetBox со стороны плагина netbox_map 0.11.0 — не ниже 4.5.0.

# 11. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ

Требования применяются при размещении на физическом оборудовании организации. При размещении в виртуальной среде или у поставщика услуг требования настоящего раздела обеспечиваются владельцем соответствующей платформы, что фиксируется в паспорте информационной системы.

| Требование | Категория |
| --- | --- |
| Размещение в помещении с контролируемым доступом | МИН |
| Резервный источник бесперебойного питания | МИН |
| Корректное завершение работы при исчерпании заряда источника | МИН |
| Поддержание температурного режима согласно документации оборудования | МИН |
| Два независимых ввода электропитания | ЖЕЛ |

Аварийное отключение электропитания без корректного завершения работы создаёт риск повреждения каталога данных PostgreSQL. Требование ФТ-SAF-08 о сохранении целостности учётных данных при аварийном завершении относится к отказу сервера приложения, а не к отказу питания сервера базы данных. Защита от второго обеспечивается исключительно средствами резервирования электропитания.

# 12. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ТРЕБОВАНИЙ

Требования пересматриваются:

- ежегодно — по фактическим показателям использования ресурсов;

- при достижении любого порога предупреждения раздела 5.6;

- при замене растровой подложки карты;

- при изменении числа пользователей более чем на треть;

- при обновлении NetBox на версию с изменёнными требованиями к системному программному обеспечению;

- при изменении срока хранения журнала изменений.

Фактические показатели использования ресурсов за год фиксируются в протоколе и прилагаются к пересмотру. Пересмотр без фактических данных о потреблении не выполняется.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

## (обязательное) Методика расчёта

### А.1. Параметры нарезки тайлов

Параметры установлены анализом состава плагина netbox_map 0.11.0 и не настраиваются через интерфейс:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Размер тайла | 256 × 256 пикселей |
| Формат | WebP |
| Качество сжатия | 85 |
| Число уровней масштабирования | 4 |

### А.2. Расчёт числа тайлов

Число тайлов на уровне исходного разрешения:

N_нативных = ceil(Ширина / 256) × ceil(Высота / 256)

Каждый следующий уровень вниз уменьшает линейные размеры вдвое, то есть число тайлов — вчетверо. При четырёх уровнях суммарное число тайлов:

N_всего ≈ N_нативных × (1 + 1/4 + 1/16 + 1/64) = N_нативных × 1,33

Пример для подложки 20 000 × 20 000:

- N_нативных = 79 × 79 = 6 241

- N_всего ≈ 6 241 × 1,33 ≈ 8 300

### А.3. Расчёт объёма тайлов

Объём = N_всего × Средний_размер_тайла

Средний размер тайла в формате WebP при качестве 85 зависит от характера изображения:

| Характер подложки | Средний размер тайла |
| --- | --- |
| Чертёж, схема, план с преобладанием однотонных областей | 5–15 КБ |
| Смешанное изображение | 15–25 КБ |
| Аэрофотоснимок, растр с высокой детализацией | 25–40 КБ |

Для подложки 20 000 × 20 000 в виде чертежа: 8 300 × 10 КБ ≈ 83 МБ.

### А.4. Порядок пробной нарезки

Расчётная оценка заменяется измерением. Порядок:

- развернуть изолированный контур;

- поместить фактическое изображение подложки;

- выполнить нарезку средством командной строки, входящим в состав стенда;

- измерить объём полученного каталога тайлов и число файлов;

- зафиксировать результат в приложении Б;

- применить измеренное значение в расчёте раздела 5.

Нарезка на промышленном контуре до выделения дискового пространства не выполняется.

### А.5. Расчёт объёма журнала изменений

Объём = Изменений_в_сутки × Срок_хранения_суток × 5 КБ

Оценка 5 КБ на запись принята с учётом хранения состояний объекта до и после изменения. Для объектов с большим числом атрибутов и заполненными настраиваемыми полями оценка увеличивается.

Проверка оценки на действующей системе выполняется сравнением объёма соответствующей таблицы базы данных с числом записей в ней.

### А.6. Расчёт объёма базы данных

Объём = 200 МБ + Число_объектов × 3 КБ + Объём_журнала_изменений + 50 % от суммы + 5 ГБ + 100 % запаса

Базовое значение 200 МБ и удельный объём 3 КБ на объект получены из замеров раздела 3.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## (обязательное) Спецификация к закупке

Форма заполняется по результатам расчёта и служит основанием заявки на выделение ресурсов.

### Б.1. Исходные данные расчёта

| Показатель | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Число одновременных пользователей |  | прогноз владельца ИС |
| Прогнозируемое число учётных объектов |  | прогноз владельца ИС |
| Изменений в сутки |  | прогноз владельца ИС |
| Срок хранения журнала изменений |  | регламент организации |
| Разрешение растровой подложки |  | фактическое изображение |
| Измеренный объём тайлов при пробной нарезке |  | приложение А.4 |
| Число файлов тайлов |  | приложение А.4 |
| Целевое время восстановления |  | ФТ-SAF-05 |
| Целевая точка восстановления |  | ФТ-SAF-06 |

### Б.2. Требуемые ресурсы

| Позиция | Расчётное значение | Принятое значение | Обоснование отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Процессорные ядра |  |  |  |
| Оперативная память |  |  |  |
| Объём под каталог данных PostgreSQL |  |  |  |
| Объём под MEDIA_ROOT |  |  |  |
| Объём под статику и тайлы |  |  |  |
| Объём под журналы |  |  |  |
| Объём под операционную систему |  |  |  |
| Итого объём на сервере |  |  |  |
| Объём хранилища резервных копий |  |  |  |
| Ресурсы изолированного контура |  |  |  |
| Пропускная способность каналов |  |  |  |

### Б.3. Согласование

| Роль | ФИО | Решение | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Владелец информационной системы |  |  |  |  |
| Системный программист |  |  |  |  |
| Служба эксплуатации инфраструктуры |  |  |  |  |
| Информационная безопасность |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

## (обязательное) Контрольный лист приёмки технических средств

Приёмка выполняется до развёртывания системы. Отрицательный результат любого пункта категории МИН препятствует развёртыванию.

Вычислительные ресурсы

- [ ] число процессорных ядер соответствует принятому значению;

- [ ] объём оперативной памяти соответствует принятому значению;

- [ ] переподписка процессора и памяти для узла базы данных отсутствует;

- [ ] архитектура x86-64 подтверждена.

Дисковая подсистема

- [ ] каталог данных PostgreSQL размещён на твердотельном носителе;

- [ ] измеренная задержка произвольного доступа соответствует разделу 5.5;

- [ ] выделенный объём соответствует спецификации приложения Б;

- [ ] хранилище резервных копий физически отделено от рабочего;

- [ ] при размещении в контейнерах постоянные тома назначены каталогу данных, MEDIA_ROOT и каталогу тайлов;

- [ ] настроен контроль заполнения с порогами раздела 5.6.

Сеть

- [ ] доступность по TCP/443 с рабочих мест подтверждена;

- [ ] доступ к TCP/5432 и TCP/6379 из пользовательских сегментов закрыт;

- [ ] измеренная задержка между сервером приложения и базой данных соответствует разделу 7.2;

- [ ] закреплено постоянное доменное имя и настроено его разрешение;

- [ ] установлен сертификат с полной цепочкой; настроен контроль срока действия.

Системное программное обеспечение

- [ ] версия PostgreSQL не ниже 15;

- [ ] версия Redis не ниже 6.0;

- [ ] версия Python входит в перечень поддерживаемых;

- [ ] версии зафиксированы в протоколе В.1 документа RU.__________.00001-01 51 01.

Резервирование и восстановление

- [ ] резервный источник электропитания установлен и проверен;

- [ ] корректное завершение работы при исчерпании заряда настроено;

- [ ] резервирование дисковой подсистемы обеспечено;

- [ ] возможность развернуть изолированный контур подтверждена;

- [ ] объём хранилища резервных копий соответствует разделу 9.2.

Тайлы подложки

- [ ] выполнена пробная нарезка фактической подложки;

- [ ] измеренный объём тайлов внесён в приложение Б.1;

- [ ] выделенный объём под статику покрывает измеренный с двукратным запасом;

- [ ] исходное изображение подложки помещено на хранение;

- [ ] порядок резервного копирования каталога тайлов отдельно от медиафайлов установлен.

Рабочие места

- [ ] рабочие места администратора NetBox и кабельного инженера соответствуют категории РЕК;

- [ ] версии браузеров соответствуют требованиям раздела 8;

- [ ] выполнена проверка открытия карты и топологии на типовом рабочем месте.

Приёмку провели:

| Роль | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Системный программист |  |  |  |
| Служба эксплуатации инфраструктуры |  |  |  |
| Владелец информационной системы |  |  |  |